ПОШАГОВЫЙ ПЛАН

Демонстрационный экзамен

КОД 09.02.06-3-2026  |  ГИА Профильный  |  4 часа

ALT Linux  |  Все три модуля

## ТАЙМИНГ ЭКЗАМЕНА

| Модуль | Время | Что делаешь |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1 | 0:00 – 1:00 | Сеть: IP, VLAN, туннель, OSPF, NAT, DHCP, DNS |
| Модуль 2 | 1:00 – 2:30 | ОС: Samba, RAID, NFS, NTP, Ansible, Docker, Apache, nginx |
| Модуль 3 | 2:30 – 4:00 | Инфра: CA, WireGuard, firewall, CUPS, rsyslog, Zabbix, fail2ban |

💡  Модули 2 и 3 используют ОТДЕЛЬНЫЙ преднастроенный стенд — IP, туннели, пользователи там уже готовы.

💡  Отчёт пиши по ходу — не оставляй на конец. Файл: ФамилияМодуль1, ФамилияМодуль2, ФамилияМодуль3

# МОДУЛЬ 1  —  Настройка сетевой инфраструктуры  (0:00 – 1:00)

## С ЧЕГО НАЧАТЬ — рассчитай IP ДО любых команд (5 минут)

Возьми листок и заполни таблицу. Без неё всё остальное сделать невозможно.

| Сегмент | Требование | Подсеть | Маска | Хостов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ-SRV (VLAN 100) | ≤ 32 адресов | 192.168.1.0/27 | 255.255.255.224 | 30 |
| HQ-CLI (VLAN 200) | ≥ 16 адресов | 192.168.2.0/27 | 255.255.255.224 | 30 |
| MGMT (VLAN 999) | ≤ 8 адресов | 192.168.3.0/29 | 255.255.255.248 | 6 |
| BR-SRV | ≤ 16 адресов | 192.168.4.0/28 | 255.255.255.240 | 14 |
| WAN ISP↔HQ | задано | 172.16.1.0/28 | 255.255.255.240 | 14 |
| WAN ISP↔BR | задано | 172.16.2.0/28 | 255.255.255.240 | 14 |
| Туннель GRE | /30 | 10.0.0.0/30 | 255.255.255.252 | 2 |

Пример распределения адресов:

| Устройство | Интерфейс (назначение) | IP-адрес | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens3 (в интернет) | DHCP |  |
| ISP | ens4 (к HQ-RTR) | 172.16.1.1/28 |  |
| ISP | ens5 (к BR-RTR) | 172.16.2.1/28 |  |
| HQ-RTR | ens3 (к ISP) | 172.16.1.2/28 | 172.16.1.1 |
| HQ-RTR | ens4.100 (HQ-SRV) | 192.168.1.1/27 |  |
| HQ-RTR | ens4.200 (HQ-CLI) | 192.168.2.1/27 |  |
| HQ-RTR | ens4.999 (MGMT) | 192.168.3.1/29 |  |
| HQ-RTR | gre1 (туннель) | 10.0.0.1/30 |  |
| BR-RTR | ens3 (к ISP) | 172.16.2.2/28 | 172.16.2.1 |
| BR-RTR | ens4 (к BR-SRV) | 192.168.4.1/28 |  |
| BR-RTR | gre1 (туннель) | 10.0.0.2/30 |  |
| HQ-SRV | ens3 | 192.168.1.2/27 | 192.168.1.1 |
| BR-SRV | ens3 | 192.168.4.2/28 | 192.168.4.1 |
| HQ-CLI | ens3 | DHCP от HQ-RTR |  |

⚠  Это ПРИМЕР — рассчитай сам под конкретное задание. IP из таблицы занеси в отчёт (Таблица 2).

ШАГ 1  Настрой имена хостов на ВСЕХ машинах

Выполни на каждой ВМ поочерёдно:

# Сначала узнай какие машины открыты в гипервизоре

# На ISP:

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo

# На HQ-RTR:

hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo

# На BR-RTR:

hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo

# На HQ-SRV:

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo

# На BR-SRV:

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo

# На HQ-CLI:

hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo

✓  Проверка: hostname -f  →  должен вывести полное имя вида hq-srv.au-team.irpo

ШАГ 2  Настрой IP-адреса на ISP

ISP — первая машина которую настраиваешь, т.к. все остальные выходят через неё.

# Посмотри имена интерфейсов:

ip a

# Внешний интерфейс (в интернет) — DHCP:

nmcli con mod 'ens3' ipv4.method auto

nmcli con up 'ens3'

# Интерфейс к HQ-RTR:

nmcli con add type ethernet con-name 'to-hq' ifname ens4 \

ipv4.addresses '172.16.1.1/28' ipv4.method manual

nmcli con up 'to-hq'

# Интерфейс к BR-RTR:

nmcli con add type ethernet con-name 'to-br' ifname ens5 \

ipv4.addresses '172.16.2.1/28' ipv4.method manual

nmcli con up 'to-br'

# Включить маршрутизацию пакетов:

echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' >> /etc/sysctl.conf

sysctl -p

# NAT — чтобы HQ и BR имели интернет:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.1.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 172.16.2.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE

# Сохранить правила чтобы не пропали после перезагрузки:

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable iptables

✓  Проверка: ping 8.8.8.8  →  с ISP должен идти интернет

⚠  Имена интерфейсов (ens3, ens4...) могут отличаться — смотри через: ip a

ШАГ 3  Настрой IP на HQ-RTR

# Внешний интерфейс (к ISP):

nmcli con mod 'ens3' ipv4.addresses '172.16.1.2/28' \

ipv4.gateway '172.16.1.1' ipv4.method manual

nmcli con up 'ens3'

# Включить форвардинг:

echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' >> /etc/sysctl.conf

sysctl -p

# VLAN субинтерфейсы — один физический порт ens4 делим на VLAN:

# (сначала убедись что на ens4 нет IP)

nmcli con add type vlan con-name 'vlan100' dev ens4 id 100 \

ipv4.addresses '192.168.1.1/27' ipv4.method manual

nmcli con add type vlan con-name 'vlan200' dev ens4 id 200 \

ipv4.addresses '192.168.2.1/27' ipv4.method manual

nmcli con add type vlan con-name 'vlan999' dev ens4 id 999 \

ipv4.addresses '192.168.3.1/29' ipv4.method manual

nmcli con up vlan100

nmcli con up vlan200

nmcli con up vlan999

✓  Проверка: ping 172.16.1.1  →  ISP отвечает

✓  Проверка: ip a  →  видишь ens4.100, ens4.200, ens4.999 с адресами

⚠  VLAN не поднимается — убедись что ens4 сам без IP и без connection: nmcli con show

ШАГ 4  Настрой IP на BR-RTR

nmcli con mod 'ens3' ipv4.addresses '172.16.2.2/28' \

ipv4.gateway '172.16.2.1' ipv4.method manual

nmcli con up 'ens3'

echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' >> /etc/sysctl.conf

sysctl -p

# Интерфейс к BR-SRV:

nmcli con mod 'ens4' ipv4.addresses '192.168.4.1/28' ipv4.method manual

nmcli con up 'ens4'

✓  Проверка: ping 172.16.2.1  →  ISP отвечает

ШАГ 5  Настрой IP на серверах HQ-SRV и BR-SRV

# На HQ-SRV:

nmcli con mod 'ens3' ipv4.addresses '192.168.1.2/27' \

ipv4.gateway '192.168.1.1' \

ipv4.dns '192.168.1.2' \

ipv4.method manual

nmcli con up 'ens3'

# На BR-SRV:

nmcli con mod 'ens3' ipv4.addresses '192.168.4.2/28' \

ipv4.gateway '192.168.4.1' \

ipv4.method manual

nmcli con up 'ens3'

✓  Проверка с HQ-SRV: ping 192.168.1.1  →  шлюз (HQ-RTR) отвечает

ШАГ 6  Создай пользователей на серверах и роутерах

### На HQ-SRV и BR-SRV — пользователи sshuser и remote_user

# remote_user — просто создать:

useradd remote_user

# sshuser с UID 2026 и паролем:

useradd -u 2026 sshuser

echo 'sshuser:P@ssw0rd' | chpasswd

# sudo без пароля для sshuser:

echo 'sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' > /etc/sudoers.d/sshuser

chmod 440 /etc/sudoers.d/sshuser

# Проверка:

id sshuser

### На HQ-RTR и BR-RTR — пользователь net_admin

useradd net_admin

echo 'net_admin:P@ssw0rd' | chpasswd

echo 'net_admin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' > /etc/sudoers.d/net_admin

chmod 440 /etc/sudoers.d/net_admin

⚠  Если UID 2026 занят: getent passwd 2026 — проверь перед созданием

⚠  Не редактируй /etc/sudoers напрямую — только через visudo или /etc/sudoers.d/

ШАГ 7  Настрой SSH на HQ-SRV и BR-SRV

Выполни одинаково на обоих серверах:

# Открой конфиг:

nano /etc/ssh/sshd_config

# Найди и измени эти строки (или добавь в конец):

Port 2026

PermitRootLogin no

AllowUsers sshuser

MaxAuthTries 2

Banner /etc/ssh/banner

# Создай баннер:

echo 'Authorized access only' > /etc/ssh/banner

# Перезапусти SSH:

systemctl restart sshd

✓  Проверка: ss -tlnp | grep 2026  →  sshd слушает на порту 2026

⚠  Открой порт в firewall: iptables -A INPUT -p tcp --dport 2026 -j ACCEPT

⚠  Проверь конфиг перед рестартом: sshd -t  — покажет ошибки

ШАГ 8  Создай GRE-туннель между HQ-RTR и BR-RTR

Туннель — это виртуальный канал между офисами поверх интернета. Нужен для OSPF и маршрутизации между офисами.

### На HQ-RTR

nmcli con add type ip-tunnel con-name 'gre-hq-br' \

ifname gre1 mode gre \

ip-tunnel.local '172.16.1.2' \

ip-tunnel.remote '172.16.2.2' \

ipv4.addresses '10.0.0.1/30' \

ipv4.method manual

nmcli con up 'gre-hq-br'

### На BR-RTR

nmcli con add type ip-tunnel con-name 'gre-br-hq' \

ifname gre1 mode gre \

ip-tunnel.local '172.16.2.2' \

ip-tunnel.remote '172.16.1.2' \

ipv4.addresses '10.0.0.2/30' \

ipv4.method manual

nmcli con up 'gre-br-hq'

✓  Проверка с HQ-RTR: ping 10.0.0.2  →  BR-RTR через туннель отвечает

⚠  Не отвечает — открой GRE протокол: iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT  (на обоих роутерах)

ШАГ 9  Настрой OSPF (динамическая маршрутизация)

OSPF нужен чтобы сети офиса HQ и BR видели друг друга автоматически.

# Установи FRR (Free Range Routing) — на обоих роутерах:

apt-get install -y frr

# Включи OSPF демон:

sed -i 's/ospfd=no/ospfd=yes/' /etc/frr/daemons

systemctl enable frr

systemctl restart frr

### Настройка OSPF через vtysh на HQ-RTR

vtysh

configure terminal

router ospf

router-id 1.1.1.1

network 10.0.0.0/30 area 0

passive-interface default

no passive-interface gre1

area 0 authentication message-digest

exit

interface gre1

ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFpass123

ip ospf authentication message-digest

exit

end

write memory

exit

### То же самое на BR-RTR — только router-id другой

vtysh

configure terminal

router ospf

router-id 2.2.2.2

network 10.0.0.0/30 area 0

passive-interface default

no passive-interface gre1

area 0 authentication message-digest

exit

interface gre1

ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFpass123

ip ospf authentication message-digest

exit

end

write memory

exit

✓  Проверка: vtysh -c 'show ip ospf neighbor'  →  видишь соседа со статусом Full

✓  Проверка: vtysh -c 'show ip route ospf'  →  видишь маршруты с меткой O

⚠  Нет соседа — сначала проверь туннель (ping 10.0.0.2). Пароль OSPFpass123 должен совпадать ТОЧНО

⚠  FRR не стартует — проверь: journalctl -u frr -n 30

ШАГ 10  Настрой NAT на HQ-RTR и BR-RTR

Без NAT устройства офисов не смогут выходить в интернет через своих роутеров.

# На HQ-RTR (ens3 — интерфейс к ISP):

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/27 -o ens3 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/27 -o ens3 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/29 -o ens3 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable iptables

# На BR-RTR:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.4.0/28 -o ens3 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

systemctl enable iptables

✓  Проверка с HQ-SRV: ping 8.8.8.8  →  интернет работает

ШАГ 11  Настрой DHCP на HQ-RTR для сети HQ-CLI (VLAN 200)

apt-get install -y dhcp-server

# Создай конфиг /etc/dhcp/dhcpd.conf:

cat > /etc/dhcp/dhcpd.conf << 'EOF'

option domain-name "au-team.irpo";

option domain-name-servers 192.168.1.2;

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.224 {

range 192.168.2.10 192.168.2.30;

option routers 192.168.2.1;

option domain-name-servers 192.168.1.2;

option domain-name "au-team.irpo";

default-lease-time 86400;

}

EOF

# Укажи интерфейс:

echo 'DHCPDARGS="ens4.200"' > /etc/sysconfig/dhcpd

systemctl enable dhcpd

systemctl start dhcpd

✓  Проверка с HQ-CLI: dhclient ens3 && ip a  →  получил адрес из диапазона 192.168.2.10-30

⚠  dhcpd не стартует — смотри: journalctl -u dhcpd -n 20  Чаще всего опечатка в конфиге

ШАГ 12  Настрой DNS на HQ-SRV

apt-get install -y bind

# Файл зон /etc/bind/named.conf.local:

cat > /etc/bind/named.conf.local << 'EOF'

zone "au-team.irpo" {

type master;

file "/etc/bind/db.au-team.irpo";

};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {

type master;

file "/etc/bind/db.rev.hq";

};

EOF

### Зона прямого разрешения /etc/bind/db.au-team.irpo

cat > /etc/bind/db.au-team.irpo << 'EOF'

$TTL 86400

@  IN  SOA  hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (

2026010101 3600 1800 604800 86400 )

IN  NS   hq-srv.au-team.irpo.

hq-rtr   IN  A  172.16.1.2

br-rtr   IN  A  172.16.2.2

hq-srv   IN  A  192.168.1.2

hq-cli   IN  A  192.168.2.10

br-srv   IN  A  192.168.4.2

docker   IN  A  172.16.1.1

web      IN  A  172.16.2.1

EOF

### Зона обратного разрешения /etc/bind/db.rev.hq

cat > /etc/bind/db.rev.hq << 'EOF'

$TTL 86400

@  IN  SOA  hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (

2026010101 3600 1800 604800 86400 )

IN  NS   hq-srv.au-team.irpo.

2   IN  PTR  hq-srv.au-team.irpo.

10  IN  PTR  hq-cli.au-team.irpo.

EOF

### Добавь форвардинг в /etc/bind/named.conf.options

# Найди блок options { } и добавь внутрь:

forwarders { 77.88.8.7; 77.88.8.3; };

recursion yes;

allow-query { any; };

# Проверь и запусти:

named-checkconf

named-checkzone au-team.irpo /etc/bind/db.au-team.irpo

systemctl enable named

systemctl restart named

✓  Проверка: dig hq-srv.au-team.irpo @192.168.1.2  →  получаешь 192.168.1.2

✓  Проверка: dig -x 192.168.1.2 @192.168.1.2  →  получаешь hq-srv.au-team.irpo

⚠  named не стартует: journalctl -u named -n 30  Обычно опечатка в зоне

ШАГ 13  Настрой часовой пояс на всех устройствах

# На каждой машине (кроме виртуального коммутатора если он есть):

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

# Проверка:

date

Если экзамен в другом городе — выбери нужный часовой пояс:

timedatectl list-timezones | grep -i 'asia\|europe'

ШАГ 14  Заполни отчёт по Модулю 1 и сохрани

# Собери данные для таблицы 2 (IP-адреса):

ip a  # на каждой машине

ip route show

# Проверь туннель:

ip tunnel show

ping -c 3 10.0.0.2  # с HQ-RTR

# OSPF:

vtysh -c 'show ip ospf neighbor'

# DNS:

dig hq-srv.au-team.irpo @192.168.1.2

# Сохрани отчёт:

# Назови файл: ФамилияУчастникаМодуль1

💡  Скриншоты делай только нужные — обрезай так чтобы информация была читаема

# МОДУЛЬ 2  —  Администрирование ОС  (1:00 – 2:30)

ВАЖНО: для Модуля 2 открывается ДРУГОЙ стенд. Там уже настроены:

- IP-адреса и шлюзы на всех машинах

- NAT и маршрутизация

- GRE-туннель между офисами

- OSPF

- Пользователи sshuser (на серверах) и net_admin (на роутерах)

- SSH на порту 2026

- DHCP и DNS

- На HQ-SRV есть 3 дополнительных диска по 1 Гб

💡  Первое что сделай — проверь связь: ping hq-srv.au-team.irpo с BR-SRV

ШАГ 1  Samba DC — контроллер домена на BR-SRV

apt-get install -y samba samba-dc task-samba-dc

# Останови старые службы:

systemctl stop smb nmb 2>/dev/null

systemctl disable smb nmb 2>/dev/null

# Если есть старый smb.conf — переименуй:

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak 2>/dev/null

# Создай домен:

samba-tool domain provision \

--use-rfc2307 \

--realm=AU-TEAM.IRPO \

--domain=AU-TEAM \

--adminpass='P@ssw0rd' \

--server-role=dc

# Скопируй конфиг Kerberos:

cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

# Запусти:

systemctl enable samba

systemctl start samba

✓  Проверка: samba-tool domain info au-team.irpo  →  информация о домене

### Создай 5 пользователей и группу hq

for i in 1 2 3 4 5; do

samba-tool user create hquser$i 'P@ssw0rd'

done

samba-tool group add hq

for i in 1 2 3 4 5; do

samba-tool group addmembers hq hquser$i

done

# Проверка:

samba-tool user list

samba-tool group listmembers hq

### Введи HQ-CLI в домен (выполняется на HQ-CLI)

# Сначала направь DNS на BR-SRV (он же контроллер домена):

nmcli con mod 'ens3' ipv4.dns '192.168.4.2'

nmcli con up 'ens3'

# Проверь резолвинг:

ping au-team.irpo

# Установи нужные пакеты:

apt-get install -y realmd sssd adcli

# Введи в домен:

realm join --user=Administrator AU-TEAM.IRPO

# Введи пароль: P@ssw0rd

# Проверка:

realm list

id hquser1@au-team.irpo

### Настрой sudo для группы hq (только cat, grep, id) — на HQ-CLI

echo '%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id' \

> /etc/sudoers.d/hq-group

chmod 440 /etc/sudoers.d/hq-group

⚠  realm join не работает — DNS на HQ-CLI должен указывать на BR-SRV (192.168.4.2)

⚠  Kerberos ошибки — проверь время: timedatectl  Расхождение > 5 минут ломает Kerberos

⚠  После ввода в домен перезапусти sssd: systemctl restart sssd

ШАГ 2  RAID 0 и файловая система на HQ-SRV

# Посмотри какие диски есть:

lsblk

# Должны быть sdb и sdc (дополнительные по 1 Гб)

apt-get install -y mdadm

# Создай RAID 0 (striping — скорость, без избыточности):

mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc

# Подожди секунду и проверь:

cat /proc/mdstat

# Сохрани конфигурацию:

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf

# Отформатируй в ext4:

mkfs.ext4 /dev/md0

# Создай точку монтирования и примонтируй:

mkdir -p /raid

mount /dev/md0 /raid

# Автомонтирование при старте — добавь в /etc/fstab:

echo '/dev/md0  /raid  ext4  defaults  0  2' >> /etc/fstab

# Проверка:

df -h | grep raid

mdadm --detail /dev/md0

⚠  Диски уже имеют суперблок: mdadm --zero-superblock /dev/sdb /dev/sdc

⚠  После перезагрузки RAID не собирается — убедись что запись есть в /etc/mdadm.conf

ШАГ 3  NFS — сетевое файловое хранилище

### Сервер NFS на HQ-SRV

# Создай директорию для шаринга:

mkdir -p /raid/nfs

chmod 777 /raid/nfs

apt-get install -y nfs-server

# Добавь экспорт (доступ только из VLAN 200 — сеть HQ-CLI):

echo '/raid/nfs  192.168.2.0/27(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)' >> /etc/exports

# Применить и запустить:

exportfs -ra

systemctl enable nfs-server

systemctl start nfs-server

# Проверка:

exportfs -v

showmount -e localhost

### Клиент NFS на HQ-CLI

apt-get install -y nfs-utils

mkdir -p /mnt/nfs

# Автомонтирование через fstab:

echo '192.168.1.2:/raid/nfs  /mnt/nfs  nfs  defaults  0  0' >> /etc/fstab

mount -a

# Проверка:

df -h | grep nfs

touch /mnt/nfs/test.txt  # создай файл для теста записи

ls /mnt/nfs/

⚠  Не монтируется — открой порт: iptables -A INPUT -p tcp --dport 2049 -j ACCEPT  на HQ-SRV

ШАГ 4  NTP chrony — синхронизация времени

### Сервер chrony на ISP (stratum 5)

apt-get install -y chrony

cat > /etc/chrony.conf << 'EOF'

server 0.pool.ntp.org iburst

server ntp.yandex.ru iburst

# Стратум 5 — указывает что это не очень точный источник:

local stratum 5

# Разрешить клиентам из сетей офисов:

allow 172.16.1.0/28

allow 172.16.2.0/28

allow 192.168.0.0/16

EOF

systemctl enable chronyd

systemctl restart chronyd

# Проверка:

chronyc tracking

chronyc sources

### Клиенты NTP: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV

# На каждом из 4 устройств добавь в /etc/chrony.conf:

# (удали старые server строки, добавь новую)

cat > /etc/chrony.conf << 'EOF'

server 172.16.1.1 iburst

EOF

systemctl restart chronyd

# Проверка (через ~30 сек после запуска):

chronyc tracking

# Строка Reference ID должна показывать 172.16.1.1

⚠  chronyc makestep  — принудительно синхронизирует если разница большая

ШАГ 5  Ansible — управление узлами с BR-SRV

apt-get install -y ansible

mkdir -p /etc/ansible

# Создай файл инвентаря /etc/ansible/inventory.ini:

cat > /etc/ansible/inventory.ini << 'EOF'

[servers]

hq-srv ansible_host=192.168.1.2 ansible_user=sshuser ansible_port=2026

br-srv ansible_host=192.168.4.2 ansible_user=sshuser ansible_port=2026

[clients]

hq-cli ansible_host=192.168.2.10 ansible_user=sshuser ansible_port=2026

[routers]

hq-rtr ansible_host=192.168.1.1 ansible_user=net_admin ansible_port=22

br-rtr ansible_host=192.168.4.1 ansible_user=net_admin ansible_port=22

EOF

# Конфиг /etc/ansible/ansible.cfg:

cat > /etc/ansible/ansible.cfg << 'EOF'

[defaults]

inventory     = /etc/ansible/inventory.ini

host_key_checking = False

EOF

# Разложи SSH-ключ на все машины (без пароля):

ssh-keygen -t rsa -b 2048 -f /root/.ssh/id_rsa -N ''

ssh-copy-id -p 2026 sshuser@192.168.1.2   # hq-srv

ssh-copy-id -p 2026 sshuser@192.168.4.2   # br-srv

ssh-copy-id -p 2026 sshuser@192.168.2.10  # hq-cli

ssh-copy-id net_admin@192.168.1.1          # hq-rtr

ssh-copy-id net_admin@192.168.4.1          # br-rtr

# Тест — все должны ответить pong:

ansible all -m ping

⚠  ssh-copy-id спросит пароль — для серверов P@ssw0rd, для роутеров P@ssw0rd

⚠  Ping не проходит — проверь вручную: ssh -p 2026 sshuser@192.168.1.2

ШАГ 6  Docker + веб-приложение testapp на BR-SRV

apt-get install -y docker-engine docker-compose

systemctl enable docker && systemctl start docker

# Примонтируй Additional.iso:

mount /dev/cdrom /mnt/iso

# Или если файл iso на диске:

# mount -o loop /path/to/Additional.iso /mnt/iso

# Импортируй образы:

docker load < /mnt/iso/docker/site_latest.tar

docker load < /mnt/iso/docker/mariadb_latest.tar

# Проверь имена образов после загрузки:

docker images

# Создай папку и docker-compose.yml:

mkdir -p /opt/testapp

cat > /opt/testapp/docker-compose.yml << 'EOF'

version: '3'

services:

testapp:

image: site_latest

container_name: testapp

ports:

- '8080:8080'

environment:

DB_HOST: db

DB_NAME: testdb

DB_USER: test

DB_PASSWORD: P@ssw0rd

depends_on:

- db

db:

image: mariadb_latest

container_name: db

environment:

MYSQL_DATABASE: testdb

MYSQL_USER: test

MYSQL_PASSWORD: P@ssw0rd

MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootP@ssw0rd

EOF

cd /opt/testapp && docker-compose up -d

# Проверка:

docker ps

curl http://localhost:8080

⚠  Образы называются иначе после docker load — смотри: docker images

⚠  Контейнер упал: docker logs testapp  — читай ошибку

ШАГ 7  Apache + MariaDB — веб-приложение на HQ-SRV

apt-get install -y apache2 mariadb-server php php-mysql

# Примонтируй iso если ещё не:

mount /dev/cdrom /mnt/iso

# Создай БД и пользователя:

systemctl start mariadb

mysql -u root << 'SQLEOF'

CREATE DATABASE webdb CHARACTER SET utf8;

CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';

GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

SQLEOF

# Импортируй дамп:

mysql -u web -p'P@ssw0rd' webdb < /mnt/iso/web/dump.sql

# Скопируй файлы приложения:

cp /mnt/iso/web/index.php /var/www/html/

cp -r /mnt/iso/web/images /var/www/html/

# Открой index.php и исправь данные для подключения к БД:

nano /var/www/html/index.php

# Найди строки с db_user, db_pass, db_name и исправь на:

#   web  /  P@ssw0rd  /  webdb

# Права на файлы:

chown -R apache:apache /var/www/html/

# Или если пользователь www-data:

# chown -R www-data:www-data /var/www/html/

systemctl enable apache2 mariadb

systemctl start apache2

# Проверка:

curl http://localhost/

⚠  Apache на ALT может называться httpd — попробуй: systemctl start httpd

⚠  PHP не видит MariaDB: apt-get install php-mysqli

ШАГ 8  Port Forwarding на роутерах

### На BR-RTR — проброс для testapp и SSH

# Порт 8080 -> testapp на BR-SRV:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 \

-j DNAT --to-destination 192.168.4.2:8080

iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.4.2 --dport 8080 -j ACCEPT

# SSH (порт 2026) -> BR-SRV:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 2026 \

-j DNAT --to-destination 192.168.4.2:2026

iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.4.2 --dport 2026 -j ACCEPT

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

### На HQ-RTR — проброс для веб-приложения и SSH

# Порт 8080 -> Apache на HQ-SRV (Apache слушает на 80):

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 \

-j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80

iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.2 --dport 80 -j ACCEPT

# SSH (порт 2026) -> HQ-SRV:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 2026 \

-j DNAT --to-destination 192.168.1.2:2026

iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.2 --dport 2026 -j ACCEPT

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

ШАГ 9  nginx обратный прокси + аутентификация на ISP

apt-get install -y nginx apache2-utils

# Создай файл паролей (логин WEB):

htpasswd -cb /etc/nginx/.htpasswd WEB 'P@ssw0rd'

# Конфиг для web.au-team.irpo (с аутентификацией):

cat > /etc/nginx/conf.d/web.conf << 'EOF'

server {

listen 80;

server_name web.au-team.irpo;

auth_basic "Restricted";

auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

location / {

proxy_pass http://172.16.1.2:8080;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

}

}

EOF

# Конфиг для docker.au-team.irpo (без аутентификации):

cat > /etc/nginx/conf.d/docker.conf << 'EOF'

server {

listen 80;

server_name docker.au-team.irpo;

location / {

proxy_pass http://172.16.2.2:8080;

proxy_set_header Host $host;

}

}

EOF

# Проверь и запусти:

nginx -t

systemctl enable nginx

systemctl restart nginx

# Проверка:

curl -u WEB:P@ssw0rd http://web.au-team.irpo/

curl http://docker.au-team.irpo/

⚠  nginx -t показывает ошибку — проверь точки с запятой и скобки в конфиге

⚠  htpasswd нет — установи: apt-get install apache2-utils  или  httpd-tools

ШАГ 10  Яндекс Браузер на HQ-CLI

# Вариант 1 — скачай через браузер на HQ-CLI:

# Открой браузер -> https://browser.yandex.ru/ -> скачай .rpm

# Вариант 2 — ищи в Additional.iso:

ls /mnt/iso/

# Установка rpm:

rpm -ivh yandex-browser*.rpm

# Если ругается на зависимости:

apt-get -f install

# Проверка:

yandex-browser --version

💡  Занеси установку в отчёт — скриншот с работающим браузером

Сохрани отчёт Модуля 2: ФамилияУчастникаМодуль2

# МОДУЛЬ 3  —  Эксплуатация инфраструктуры  (2:30 – 4:00)

ШАГ 1  Импорт пользователей в домен из CSV (BR-SRV)

# Посмотри формат файла:

cat /mnt/iso/users.csv | head -5

# Определи разделитель: запятая (,) или точка с запятой (;)

# Скрипт импорта (пример для разделителя ,):

while IFS=',' read -r username password firstname lastname; do

samba-tool user create "$username" "$password" \

--given-name="$firstname" \

--surname="$lastname" \

--must-change-at-next-login=false

echo "Создан: $username"

done < /mnt/iso/users.csv

# Проверка — войди на HQ-CLI под импортированным пользователем:

su - username@au-team.irpo

⚠  Разделитель ; — замени IFS=',' на IFS=';' в скрипте

⚠  Политика паролей блокирует — ослабь: samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-length=4 --complexity=off

ШАГ 2  Центр сертификации с ГОСТ на HQ-SRV

# Проверь поддержку ГОСТ:

apt-get install -y engine-gost

openssl engine gost

# Если выводит '(gost) GOST...' — поддерживается

mkdir -p /etc/ssl/ca /etc/ssl/certs

# Ключ CA с ГОСТ R 34.10-2012:

openssl genpkey -engine gost -algorithm gost2012_256 \

-pkeyopt paramset:A -out /etc/ssl/ca/ca.key

# Самоподписанный сертификат CA на 30 дней:

openssl req -new -x509 -days 30 \

-engine gost \

-key /etc/ssl/ca/ca.key \

-out /etc/ssl/ca/ca.crt \

-subj '/C=RU/O=AU-TEAM/CN=au-team.irpo CA'

# Сертификат для веб-сервера (web.au-team.irpo):

openssl genpkey -engine gost -algorithm gost2012_256 \

-pkeyopt paramset:A -out /etc/ssl/web.key

openssl req -new -key /etc/ssl/web.key \

-out /etc/ssl/web.csr \

-subj '/C=RU/O=AU-TEAM/CN=web.au-team.irpo'

openssl x509 -req -days 30 \

-in /etc/ssl/web.csr \

-CA /etc/ssl/ca/ca.crt -CAkey /etc/ssl/ca/ca.key \

-CAcreateserial -out /etc/ssl/web.crt

# То же для docker.au-team.irpo:

openssl genpkey -engine gost -algorithm gost2012_256 \

-pkeyopt paramset:A -out /etc/ssl/docker.key

openssl req -new -key /etc/ssl/docker.key \

-out /etc/ssl/docker.csr \

-subj '/C=RU/O=AU-TEAM/CN=docker.au-team.irpo'

openssl x509 -req -days 30 \

-in /etc/ssl/docker.csr \

-CA /etc/ssl/ca/ca.crt -CAkey /etc/ssl/ca/ca.key \

-CAcreateserial -out /etc/ssl/docker.crt

### Установи CA на HQ-CLI — чтобы браузер доверял сертификатам

# Скопируй ca.crt на HQ-CLI:

scp -P 2026 /etc/ssl/ca/ca.crt sshuser@192.168.2.10:/tmp/

# На HQ-CLI выполни:

cp /tmp/ca.crt /usr/share/ca-certificates/au-team-ca.crt

echo 'au-team-ca.crt' >> /etc/ca-certificates.conf

update-ca-certificates

# Или для ALT Linux:

cp /tmp/ca.crt /etc/pki/trust/anchors/

update-ca-trust

### Перенастрой nginx на HTTPS (на ISP)

# Скопируй сертификаты на ISP:

scp hq-srv:/etc/ssl/web.crt /etc/ssl/

scp hq-srv:/etc/ssl/web.key /etc/ssl/

scp hq-srv:/etc/ssl/docker.crt /etc/ssl/

scp hq-srv:/etc/ssl/docker.key /etc/ssl/

# Обнови /etc/nginx/conf.d/web.conf:

cat > /etc/nginx/conf.d/web.conf << 'EOF'

server {

listen 443 ssl;

server_name web.au-team.irpo;

ssl_certificate /etc/ssl/web.crt;

ssl_certificate_key /etc/ssl/web.key;

auth_basic "Restricted";

auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

location / {

proxy_pass http://172.16.1.2:8080;

proxy_set_header Host $host;

}

}

server { listen 80; server_name web.au-team.irpo; return 301 https://$host$request_uri; }

EOF

# Аналогично docker.conf

nginx -t && systemctl reload nginx

⚠  ГОСТ engine не работает — уточни у организаторов. Запасной вариант: openssl genrsa без -engine gost

ШАГ 3  Шифрованный туннель WireGuard (замена GRE)

# Установи на HQ-RTR и BR-RTR:

apt-get install -y wireguard wireguard-tools

# === На HQ-RTR ===

# Генерация ключей:

wg genkey | tee /etc/wireguard/hq.key | wg pubkey > /etc/wireguard/hq.pub

chmod 600 /etc/wireguard/hq.key

cat /etc/wireguard/hq.pub  # запомни или скопируй на BR-RTR

# === На BR-RTR ===

wg genkey | tee /etc/wireguard/br.key | wg pubkey > /etc/wireguard/br.pub

chmod 600 /etc/wireguard/br.key

cat /etc/wireguard/br.pub  # запомни или скопируй на HQ-RTR

### Конфиг /etc/wireguard/wg0.conf на HQ-RTR

# Замени <HQ_PRIV> и <BR_PUB> реальными ключами:

cat > /etc/wireguard/wg0.conf << 'EOF'

[Interface]

PrivateKey = <содержимое /etc/wireguard/hq.key>

Address = 10.0.0.1/30

ListenPort = 51820

[Peer]

PublicKey = <содержимое /etc/wireguard/br.pub с BR-RTR>

AllowedIPs = 10.0.0.2/32, 192.168.4.0/28

Endpoint = 172.16.2.2:51820

PersistentKeepalive = 25

EOF

### Конфиг /etc/wireguard/wg0.conf на BR-RTR

cat > /etc/wireguard/wg0.conf << 'EOF'

[Interface]

PrivateKey = <содержимое /etc/wireguard/br.key>

Address = 10.0.0.2/30

ListenPort = 51820

[Peer]

PublicKey = <содержимое /etc/wireguard/hq.pub с HQ-RTR>

AllowedIPs = 10.0.0.1/32, 192.168.0.0/16

Endpoint = 172.16.1.2:51820

PersistentKeepalive = 25

EOF

# Запусти на обоих роутерах:

wg-quick up wg0

systemctl enable wg-quick@wg0

# Удали старый GRE-туннель (если был):

nmcli con down gre-hq-br 2>/dev/null

nmcli con delete gre-hq-br 2>/dev/null

# Обнови OSPF — замени interface gre1 на wg0:

vtysh

conf t

no interface gre1

interface wg0

ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFpass123

ip ospf authentication message-digest

exit

router ospf

no passive-interface gre1

no passive-interface default

passive-interface default

no passive-interface wg0

exit

end

write memory

exit

# Проверка:

wg show

ping 10.0.0.2

vtysh -c 'show ip ospf neighbor'

⚠  UDP 51820 должен быть открыт: iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT

⚠  Ключи нужно ОБМЕНЯТЬ между машинами вручную — без этого туннель не поднимется

ШАГ 4  Межсетевой экран на HQ-RTR и BR-RTR

Разрешаем только нужные протоколы. СНАЧАЛА добавляй разрешения — потом DROP.

# Разрешить установленные соединения (очень важно — без этого всё сломается):

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Loopback:

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Разрешить нужные протоколы:

iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT   # http/https

iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT                     # dns

iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT                    # ntp

iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT                               # ping

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT                     # ssh роутера

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2026 -j ACCEPT                   # ssh проброс

iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT                  # wireguard

# Разрешить форвард для внутренней сети:

iptables -A FORWARD -p tcp -m multiport --dports 80,443,8080,2026,53 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -p udp --dport 53 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT

# Запретить остальное из интернета (ens3 = интерфейс к ISP):

iptables -A INPUT -i ens3 -j DROP

iptables -A FORWARD -i ens3 -j DROP

# Проверь правила:

iptables -L -n -v

iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

⚠  Заблокировал SSH — перезагрузи ВМ через консоль гипервизора

ШАГ 5  CUPS — принт-сервер на HQ-SRV

apt-get install -y cups cups-pdf

# Разреши удалённый доступ:

sed -i 's/Listen localhost:631/Listen 0.0.0.0:631/' /etc/cups/cupsd.conf

# В cupsd.conf найди блоки <Location> и добавь 'Allow all':

# <Location />

#   Order allow,deny

#   Allow all        <-- добавить

# </Location>

systemctl enable cups && systemctl start cups

# cups-pdf создаёт PDF-принтер автоматически

# Проверь список доступных PPD:

lpinfo -m | grep -i pdf

# Добавь и сделай принтером по умолчанию:

lpadmin -p PDF -E -v cups-pdf:/ -m CUPS-PDF.ppd

lpadmin -d PDF

# Открой порт:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 631 -j ACCEPT

### Подключи принтер на HQ-CLI

apt-get install -y cups-client

# Добавь принтер с HQ-SRV:

lpadmin -p HQ-PDF -E -v 'ipp://192.168.1.2:631/printers/PDF' -m CUPS-PDF.ppd

lpadmin -d HQ-PDF

# Проверка:

lpstat -p

lpstat -d

ШАГ 6  rsyslog — централизованный сбор логов

### Сервер логов на HQ-SRV

# Добавь в /etc/rsyslog.conf:

module(load="imudp")

input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")

input(type="imtcp" port="514")

# Шаблон — каждое устройство в свою поддиректорию /opt/<hostname>/:

$template RemoteLogs,"/opt/%HOSTNAME%/%PROGRAMNAME%.log"

*.warn ?RemoteLogs

& ~

mkdir -p /opt

iptables -A INPUT -p udp --dport 514 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 514 -j ACCEPT

systemctl restart rsyslog

### Клиенты: HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV

# На каждом из трёх устройств добавь в конец /etc/rsyslog.conf:

*.warn @192.168.1.2:514

# @ = UDP, @@ = TCP

systemctl restart rsyslog

# Проверка — через 30 сек на HQ-SRV:

ls /opt/

# Должны появиться директории hq-rtr, br-rtr, br-srv

### Ротация логов — /etc/logrotate.d/remote-logs на HQ-SRV

cat > /etc/logrotate.d/remote-logs << 'EOF'

/opt/*/*.log {

weekly

compress

minsize 10M

rotate 4

missingok

notifempty

sharedscripts

postrotate

systemctl reload rsyslog

endscript

}

EOF

# Проверь конфиг:

logrotate --debug /etc/logrotate.d/remote-logs

⚠  HQ-SRV не должен быть клиентом самому себе — НЕ добавляй строку @localhost

ШАГ 7  Мониторинг Zabbix на HQ-SRV

apt-get install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf

apt-get install -y zabbix-agent

systemctl start mariadb

# Создай БД для Zabbix:

mysql -u root << 'EOF'

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EOF

# Импортируй схему (команды могут различаться в зависимости от версии):

zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/schema.sql.gz | mysql -u zabbix -p'P@ssw0rd' zabbix

zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/images.sql.gz | mysql -u zabbix -p'P@ssw0rd' zabbix

zcat /usr/share/zabbix-server-mysql/data.sql.gz   | mysql -u zabbix -p'P@ssw0rd' zabbix

# В /etc/zabbix/zabbix_server.conf укажи пароль БД:

sed -i 's/# DBPassword=/DBPassword=P@ssw0rd/' /etc/zabbix/zabbix_server.conf

systemctl enable zabbix-server apache2

systemctl start zabbix-server apache2

### DNS запись для mon.au-team.irpo — добавь на HQ-SRV в bind

# В /etc/bind/db.au-team.irpo добавь строку:

mon  IN  A  192.168.1.2

# Увеличь serial на 1 и перезапусти:

systemctl restart named

### Агент Zabbix на BR-SRV

apt-get install -y zabbix-agent

# В /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf:

sed -i 's/Server=127.0.0.1/Server=192.168.1.2/' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

sed -i 's/Hostname=.*/Hostname=br-srv/' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

systemctl enable zabbix-agent && systemctl start zabbix-agent

Первый вход: http://mon.au-team.irpo/  |  Login: Admin  |  Password: zabbix  →  сменить на P@ssw0rd

В веб-интерфейсе: Configuration -> Hosts -> добавь HQ-SRV и BR-SRV, добавь метрики CPU/RAM/диск

⚠  Zabbix может не быть в репозитории ALT — скачай rpm с zabbix.com для RHEL/CentOS

ШАГ 8  Ansible playbook — инвентаризация машин

# Возьми плейбук из Additional.iso:

cp /mnt/iso/playbook/inventory.yml /etc/ansible/

# Запусти:

ansible-playbook /etc/ansible/inventory.yml

# Результаты в /etc/ansible/PC-INFO/:

ls /etc/ansible/PC-INFO/

cat /etc/ansible/PC-INFO/hq-srv.yml

### Если плейбука нет в iso — создай сам

cat > /etc/ansible/inventory_collect.yml << 'EOF'

---

- hosts: hq-srv,hq-cli

gather_facts: yes

tasks:

- name: Save inventory info

copy:

content: |

hostname: {{ ansible_hostname }}

ip: {{ ansible_default_ipv4.address }}

dest: /etc/ansible/PC-INFO/{{ ansible_hostname }}.yml

delegate_to: localhost

EOF

mkdir -p /etc/ansible/PC-INFO

ansible-playbook /etc/ansible/inventory_collect.yml

ШАГ 9  fail2ban — защита SSH от перебора на HQ-SRV

apt-get install -y fail2ban

cat > /etc/fail2ban/jail.d/sshd.conf << 'EOF'

[sshd]

enabled  = true

port     = 2026

filter   = sshd

logpath  = /var/log/auth.log

maxretry = 3

bantime  = 60

findtime = 600

EOF

systemctl enable fail2ban

systemctl start fail2ban

# Проверка:

fail2ban-client status

fail2ban-client status sshd

⚠  На ALT Linux лог может быть /var/log/secure — измени logpath если нужно

⚠  Нет файлового лога — добавь: backend = systemd  в секцию [sshd]

bantime = 60 — это 60 СЕКУНД (одна минута), не часов!

Сохрани отчёт Модуля 3: ФамилияУчастникаМодуль3

# БЫСТРАЯ ШПАРГАЛКА — команды диагностики

## Сеть

ip a                              # все интерфейсы и IP

ip route show                     # таблица маршрутов

ip route get 8.8.8.8              # через что идёт трафик

ping -c 3 <IP>                    # проверка связи

traceroute <IP>                   # маршрут до цели

ss -tlnp                          # открытые TCP порты

ss -ulnp                          # открытые UDP порты

iptables -L -n -v                 # правила файрвола

iptables -t nat -L -n -v          # правила NAT

dig <домен> @<dns-сервер>         # тест DNS

curl -v http://<адрес>/           # тест HTTP

## Службы

systemctl status <служба>         # статус службы

systemctl restart <служба>        # перезапустить

systemctl enable --now <служба>   # включить и запустить

journalctl -u <служба> -n 50      # последние 50 строк лога

journalctl -u <служба> -f         # лог в реальном времени

systemctl list-units --failed     # все сбойные службы

## Пакеты ALT Linux

apt-get update                    # обновить базу пакетов

apt-get install -y <пакет>        # установить пакет

apt-cache search <название>       # найти пакет

rpm -qa | grep <название>         # проверить установлен ли

rpm -ivh package.rpm              # установить rpm файл

## Если что-то сломалось

# Сеть не работает:

systemctl restart NetworkManager

# SSH не стартует:

sshd -t                           # проверить конфиг

journalctl -u sshd -n 30

# DHCP не выдаёт адреса:

journalctl -u dhcpd -n 30

# DNS не резолвит:

named-checkconf

named-checkzone au-team.irpo /etc/bind/db.au-team.irpo

# OSPF нет соседей:

ping 10.0.0.2                     # туннель должен работать

vtysh -c 'show ip ospf neighbor'

# Docker контейнер упал:

docker logs <имя_контейнера>

docker ps -a                      # все контейнеры включая остановленные